Задача: На основании данных, представленных в таблице, постройте диаграмму Ямазуми

| Карта потока создания ценности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер операции | Название операции | Описание процесса | Время, с | Характеристика времени |
| 1 | Установка деталей |  |  |  |
| 1_1 |  | Разогреть пресс-машину | 5 | Потери |
| 1_2 |  | Очистить приспособление для запрессовки | 10 | Не добавляет ценность |
| 1_3 |  | Установка деталей для запрессовки | 5 | Не добавляет ценность |
| 1_4 |  | Совместить гайки | 9 | Не добавляет ценность |
| 1_5 |  | Выровнять шпильки | 9 | Не добавляет ценность |
| 1_6 |  | Загрузить пластину | 10 | Добавляет ценность |
| 2 | Изготовление деталей |  |  |  |
| 2_1 |  | Опустить пресс | 6 | Добавляет ценность |
| 2_2 |  | Поднять пресс | 9 | Не добавляет ценность |
| 2_3 |  | Извлечь две спрессованные детали | 10 | Не добавляет ценность |
| 2_4 |  | Очистить приспособление для запрессовки | 7 | Потери |
| 3 | Шлифовка трёх деталей |  |  |  |
| 3_1 |  | Отшлифовать верх крышки | 9 | Добавляет ценность |
| 3_2 |  | Отшлифовать низ крышки | 9 | Добавляет ценность |
| 3_3 |  | Взять следующую деталь | 6 | Не добавляет ценность |
| 3_4 |  | Отшлифовать верх крышки | 9 | Добавляет ценность |
| 3_5 |  | Отшлифовать низ крышки | 9 | Добавляет ценность |
| 3_6 |  | Взять следующую деталь | 6 | Не добавляет ценность |
| 3_7 |  | Отшлифовать верх крышки | 9 | Добавляет ценность |
| 3_8 |  | Отшлифовать низ крышки | 9 | Добавляет ценность |
| 3_9 |  | Накрыть и взять следующую деталь | 8 | Не добавляет ценность |
| 4 | Установка колес |  |  |  |
| 4_1 |  | Пополнить запас материала | 10 | Не добавляет ценность |
| 4_2 |  | Взять 4 винта | 5 | Не добавляет ценность |
| 4_3 |  | Установить и закрутить винты | 7 | Добавляет ценность |
| 4_4 |  | Взять кожух | 6 | Не добавляет ценность |
| 4_5 |  | Установить и закрепить колесо | 8 | Добавляет ценность |
| 4_6 |  | Установить и закрепить следующее колесо | 8 | Добавляет ценность |
| 5 | Закрепление кронштейна |  |  |  |
| 5_1 |  | Сложить детали в стопку | 10 | Потери |
| 5_2 |  | Наклеить первую маркировку (ярлык) | 8 | Добавляет ценность |
| 5_3 |  | Наклеить вторую маркировку (ярлык) | 6 | Добавляет ценность |
| 5_4 |  | Наклеить третью маркировку (ярлык) | 7 | Добавляет ценность |
| 5_5 |  | Прикрепить ремень | 5 | Добавляет ценность |
| 5_6 |  | Установить кронштейн | 5 | Добавляет ценность |
| 5_7 |  | Закрепить кронштейн | 10 | Добавляет ценность |
| 6 | Сборка редуктора |  |  |  |
| 6_1 |  | Проверить сборку первого вала | 7 | Потери |
| 6_2 |  | Проверить сборку второго вала | 8 | Потери |
| 6_3 |  | Взять редуктор и собрать | 10 | Не добавляет ценность |
| 6_4 |  | Взять арматуру и закрепить | 7 | Добавляет ценность |
| 6_5 |  | Установить прокладку | 10 | Добавляет ценность |
| 6_6 |  | Взять вторую арматуру и закрепить | 5 | Добавляет ценность |
| 7 | Сборка вала |  |  |  |
| 7_1 |  | Проверить сборку и накрыть детали | 5 | Потери |
| 7_2 |  | Собрать подсборку вала | 7 | Добавляет ценность |
| 7_3 |  | Собрать переключающее устройство | 5 | Добавляет ценность |
| 7_4 |  | Завернуть в защитную пленку | 6 | Добавляет ценность |

1. Проведите анализ карты работы и выявите операции, по времени цикла существенно влияющие на обеспечение требуемого такта обработки и сборки деталей. Время такта (цикла) составляет 45 секунд.

Время такта превышают операции: № 3 «Шлифовка трёх деталей» – 74 с (+29 с, главное узкое место), № 5 «Закрепление кронштейна» – 51 с (+6 с), № 1 «Установка деталей» – 48 с (+3 с), № 6 «Сборка редуктора» – 47 с (+2 с).

2. Укажите операции, на которых недозагружены рабочие места в пределах заданного времени такта?

Недозагружены: № 7 «Сборка вала» – 23 с (недогрузка 22 с), № 2 «Изготовление деталей» – 32 с (13 с), № 4 «Установка колес» – 44 с (1 с).

3. Определите соотношение видов работ по времени на шестой операции (в %):

- Потери – 15 с из 47 с – 31,9 %

- Не добавляет ценность – 10 с из 47 с – 21,3 %

- Добавляет ценность -  22 с из 47 с – 46,8 %