1. Предприятие выпускает автомобильные шины двух типов. Показатель качества – ходимость шин в тыс. км. За базовое значение принимается значение ходимости шин, выпущенных в прошлом году. Оцените уровень качества автомобильных шин в текущем интервале времени на основе данных таблицы 1:

Технико-экономические показатели для расчета индекса качества автомобильных шин

Таблица 1

| Тип шины | Ходимость, тыс. км |  | Количество шин, шт. | Оптовая цена, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Базовая | Оцениваемая |  |  |
| 1 | 60 | 64 | 5 | 3 |
| 2 | 50 | 60 | 36 | 2 |

Для нескольких  видов продукции индекс качества вычисляется по формуле:

где Ki-относительный показатель качества i-го вида продукции; Ni-количество изделий i-го вида или объём i-й продукции в текущем периоде; Цi - оптовая цена продукции i-го вида, руб.

В нашем случае:

Ик=((Оцениваемая ходимость 1 типа/Базовая ходимость 1 типа)*количество 1 типа*Оптовая цена 1 типа+ (Оцениваемая ходимость 2 типа/Базовая ходимость 2 типа)*количество 2 типа*Оптовая цена 2 типа)/(Количество 1 типа* Оптовая цена 1 типа + количество 2 типа*Оптовая цена 2 типа)

Ик = ((64/60) × 5 × 3 + (60/50) × 36 × 2) / (5 × 3 + 36 × 2) = (1,067 × 15 + 1,2 × 72) / (15 + 72) = (16 + 86,4) / 87 = 102,4 / 87 = 1,177

Относительные показатели качества: K1 = 64 / 60 = 1,067; K2 = 60 / 50 = 1,2.

Если сумма, на которую выпущена продукция i-го вида,

а общая сумма, на которую выпущена продукция всех видов,

то индекс качества

При вычислении индексов качества, соответствующих базисному и отчётному периодам, берут фактические уровни качества для каждого периода, а цена для обоих периодов принимается одной и той же.

2. Для автомобильных шин определенного типа установлены 4 вида дефектов (А, Б, В и Г), которые имеют весовые коэффициенты, представленные в таблице 2. При проверке выборки из 50 шин было обнаружено 7 дефектов. Рассчитайте коэффициент дефектности автомобильных шин.

Коэффициенты весомости по видам дефектов автомобильных шин

Таблица 2

| Дефект | Коэффициент весомости, % (m) | Число дефектов в выборке (r) | m×r , % |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 50 | 0 | 0 |
| Б | 25 | 1 | 25 |
| В | 15 | 2 | 30 |
| Г | 10 | 4 | 40 |
| Всего | 100 | 7 | 95 |

Коэффициент дефектности - среднее взвешенное количество дефектов, приходящееся на единицу продукции i-го вида:

Д= m×r/n

n – количество шин при проверке выборки

Д = (50 × 0 + 25 × 1 + 15 × 2 + 10 × 4) / 50 = 95 / 50 = 1,9 % (0,019).

3. Заполните таблицу 3, указав наименование продукции каждой группы.

| Номер класса | Категория продукции | Номер группы | Наименование продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый | Продукция, расходуемая при использовании | 1 | Сырье и природное топливо: нефть, природный газ, каменный уголь, железная руда, натуральный каучук |
|  |  | 2 | Материалы и продукты: резиновые смеси, синтетический каучук, смазочные масла, бензин, кордная ткань |
|  |  | 3 | Расходные изделия: консервы в банках, баллоны с газом, кабель в бухтах, кондитерские изделия |
| Второй | Продукция, расходующая свой ресурс | 1 | Неремонтируемые изделия: автомобильные шины, подшипники, болты и гайки, резисторы, электролампы |
|  |  | 2 | Ремонтируемые изделия: автомобили, металлорежущие станки, сельскохозяйственные машины, измерительные приборы |

Классификация продукции

Таблица 3

Под промышленной продукцией понимается материализованный результат процесса трудовой деятельности, обладающий полезными свойствами и предназначенный для использования потребителями в целях удовлетворения их потребности как общественного, так и личного характера.

Вся промышленная продукция для целей оценки ее уровня качества разделена на два класса:

- расходуемая при использовании;

- расходующая свой ресурс.

Первый класс продукции подразделяется на три группы:

1) сырье и природное топливо;

2) материалы и продукты;

3) расходные изделия.

Продукция первого класса расходуется по назначению в процессе использования. При этом происходит, как правило, необратимый процесс переработки (сырья, материалов, полуфабрикатов), сжигания (топлива), усвоения (пищевых продуктов); в отдельных случаях может иметь место обратимый процесс (например, при рекуперации и регенерации растворителей).

Второй класс продукции делится на две группы:

4) неремонтируемые изделия;

5) ремонтируемые изделия.

При использовании продукции второго класса по назначению происходит расход ее ресурса. При этом продукция используется до технического или морального износа.

К группе 1 относятся сырье и различные виды природного топлива, например все полезные ископаемые, жидкое, твердое газообразное топливо, естественные строительные материалы, драгоценные минералы и т.п.

В группу 2 входят материалы и продукты, например, искусственное топливо, смазочные масла и смазки; различные химические продукты; материалы для текстильной и легкой промышленности; материалы строительной индустрии; лесоматериалы; электро- и радиотехнические материалы; кино-фотоматериалы; медицинские препараты и пищевые продукты (кроме входящих в группу 3) и т.п.

К группе 3 относятся расходные изделия, например, кондитерские изделия, аптекарские и парфюмерно-косметические товары в промышленной упаковке, банки консервов, жидкое топливо в бочках, баллоны с газами, проволока и кабели в катушках и в бобинах и т.п.

В группу 4 входят неремонтируемые изделия, например, электровакуумные и полупроводниковые приборы, резисторы, конденсаторы, болты, гайки, подшипники, шестерни и т.п.

Группу 5 составляют ремонтируемые изделия, например, технологическое оборудование различных отраслей промышленности, автоматические линии и автоматизированные комплексы, сельскохозяйственные машины, транспортные машины, измерительные приборы, средства автоматизации и систем управления, радиоэлектронные и электронные приборы, кино- и фотоаппаратура, медицинские и бытовые приборы и аппараты, пушно-меховые изделия, швейные и трикотажные изделия, мебель и т.п.